- 网络摄像机组件属性和接口

版本：2.22

- 属性列表

- ShowTitle

是否显示视频窗口标题栏

- ShowStatus

是否显示视频窗口状态栏

- ShowToolBar

是否显示视频窗口工具栏

- ShowOSDName

是否在视频显示区显示设备名称

- ShowOSDTime

是否在视频显示区显示当前时间

- ShowFPS

是否在视频窗口状态栏显示帧率

- ShowRate

是否在视频窗口状态拉显示网络速率

- Lan

插件使用的语言

目前支持

简体中文： cn

英文：en

繁体中文：b5

- Ver

插件当前版本号

只读属性

- DevState

当前网络摄像机的状态

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| -1 | 还没有添加网络摄像机 |
| 0 | 还未进入工作状态 |
| 2 | 正在工作状态，还未连接上网络摄像机 |
| 3 | 已经连接上网络摄像机 |

只读属性

- IsRecing

是否正在录像

只读属性

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- TurnImg

视频图像是否倒转。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- CanPopupMenu

视频窗口上是否允许鼠标右键弹出菜单.

- SavePath

录像和抓图保存路径，当调用StartRec和Capture时，如果保存的文件名参数指定为”savrepath”，录像和图片就会被保存在SavePath目录下，并且文件名自动取当前时间。缺省为Windows“我的文档”目录，如果设置时指定为空，会弹出目录选择对话框。

- Selected

是否被选中，当同时存在多个实例时，通过这个属性来表示当前哪个实例是选中状态。

- EnableAlarm

是否启用报警检测。启用后，当设备发送了报警，就会触发事件OnAlarm。注：该方法只有使用机身编码方式时有效。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- RecMpeg4

是否采用MPEG4格式进行录像。该设置只对格式为JPEG的设备才有效。采用MPEG4压缩格式，可以大幅减小录像文件大小，不过需要占用更多的CPU和内存。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- IsFullScreen

当前是否全屏状态

- ConnMode

访问网络摄像机的连接方式。

| ConnMode | 连接方式 |
| --- | --- |
| 0 | 直接连接网络摄像机 |
| 1 | 通过转发服务器获取音视频数据 |
| 2 | 采用P2P方式 |

注：目前M系列对该属性有效。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- TransServer

转发服务器地址和端口。当ConnMode为1时有效。

- VideoFixedRate

显示画面是否保持视频分辨率。

- DevOptions

获取设备当前配置信息

返回配置信息字符串，比如

&A_Cm=3&A_Df=1&A_Vol=0&A_Aenabled=no&V_Aut=no&V_TUNE=0&V_NETSPEED=1&V_CBR=0&V_Rs=CIF&V_Cm=8&V_Br=128&V_Co=128&V_Sa=255&V_Hu=128&V_Pv=25&V_Pi=25&V_EMSen=50&V_EMEna=no&V_WEna=no&V_SFil=c:/image&V_SCol=255&V_SLab=no&V_OTex=no&V_OCol=255&V_OX=10&V_OY=10&V_OFS=10&V_OEna=no&V_recfile=c:/rec&V_recdurationtime=0&V_rectimeCol=255&V_rectimeEna=no

下面是各个参数说明：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| A_Cm | 音频压缩率 |
| A_Df | 音频格式 |
| A_Vol | 客户端音频播放音量 |
| A_Aenabled | 是否开启声音 |
| V_Aut | 自动控制 |
| V_TUNE | 自动控制参数 |
| V_NETSPEED | 网速 |
| V_CBR | 视频固定速率大小 |
| V_Rs | 视频分辨率 |
| V_Cm | 视频压缩率 |
| V_Br | 亮度 |
| V_Co | 对比度 |
| V_Sa | 饱和度 |
| V_Hu | 锐度 |
| V_Pv | 帧率 |
| V_Pi | P/I帧比例 |
| V_EMSen | 移动侦测灵敏度 |
| V_EMEna | 是否开始移动侦测 |
| V_WEna | 开启水印 |
| V_SFil | 拍照保存路径 |
| V_SCol | 画面上文字标签颜色 |
| V_SLab | 画面上是否显示文字 |
| V_OTex | 画面上文字内容 |
| V_OCol | 字符叠加-颜色 |
| V_OX | 文字显示X坐标 |
| V_OY | 文字显示Y坐标 |
| V_OFS | 文字显示大小 |
| V_OEna | 是否启用文字显示 |
| V_recfile | 录像保存路径 |
| V_ V_recdurationtime | 录像时间 |
| V_rectimeCol | 录像时间标签颜色 |
| V_rectimeEna | 是否显示录像时间标签 |

注：目前只支持M系列。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- IsTalking

是否在对讲中。

- Listen

是否监听声音。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- TCPMode

访问网络摄像机的数据获取方式。

| ConnMode | 连接方式 |
| --- | --- |
| 0 | UDP方式，用于穿透网关 |
| 1 | TCP方式 |
| 2 | 自动判断，首先判断TCP方式是否可连接，不能连接的话，尝试UDP方式 |

注：目前F系列对有效

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- VideoRecv

是否接收网络摄像机音视频数据。如果设置为不接收音视频数据，控件也会连接上网络摄像机，进行报警信息的监听。

该属性目前只针对F系列有效，并且TCPMode=1；

当VideoRecv从0切换为1时，控件立即从摄像机获取数据。目前还不支持从1切换为0。

- PTZProtocol

云台解码板协议。为0时表示不支持云台，1为Pelco-D，2为Pelco-P。

当设置为0时，控制面板上的云台控制按钮会隐藏掉。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- P2pProxy

P2P 方式时，用于转发时的服务器地址。F1，F，M系列有效。

*在AddDev之后使用该属性才有效。

- VideoRate

设置视频数据的最高帧率。

*在AddDev之后，ConnectAll之前使用该属性才有效。

- 方法列表

- AddDev4

添加网络摄像机

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nDevType | 整型 | 设备类型,见下表 |
| bLan | 整型 | 是否以局域网方式连接，非0为局域网方式 |
| szID | 字符串 | 网络摄像机机身编码，如果以局域网方式访问，则填入网络摄像机的局域网IP地址。 |
| nTCPPort | 整型 | 保留，设置为0 |
| szDevName | 字符串 | 网络摄像机名称，显示在视频窗口左上角 |
| szAcc | 字符串 | 访问权限帐号 |
| szPwd | 字符串 | 访问权限密码 |
| nChannelID | 整型 | 通道数，第一个通道为1，后面的依此类推。 |

返回值为0；

网络摄像机类型:

| 网络摄像机类型 | 类型定义 |
| --- | --- |
| 不指定 | 0 |
| E系列 | 901 |
| F系列 | 902 |
| M系列 | 903 |
| V系列 | 904 |
| F1系列 | 906 |
| H3系列 | 912 |
| H系列 | 918 |

- AddDev5

添加网络摄像机

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nDevType | 整型 | 设备类型,见下表 |
| bLan | 整型 | 是否以局域网方式连接，非0为局域网方式 |
| szID | 字符串 | 网络摄像机机身编码，如果以局域网方式访问，则填入网络摄像机的局域网IP地址。 |
| nTCPPort | 整型 | 保留，设置为0 |
| szDevName | 字符串 | 网络摄像机名称，显示在视频窗口左上角 |
| szAcc | 字符串 | 访问权限帐号 |
| szPwd | 字符串 | 加密后的访问权限密码 |
| nPwdEncKey | 整型 | 访问权限密码解密Key，如果指定为0，表示访问权限密码没有进行加密。 |
| nChannelID | 整型 | 通道数，第一个通道为1，后面的依此类推。 |
| nLocPort | 整型 | 0（保留） |

返回值为0；

网络摄像机类型:

| 网络摄像机类型 | 类型定义 |
| --- | --- |
| 不指定 | 0 |
| E系列 | 901 |
| F系列 | 902 |
| M系列 | 903 |
| V系列 | 904 |
| F1系列 | 906 |
| H3系列 | 912 |
| H系列 | 918 |

加密算法：

Encrypt之后再使用Base64编码

function Encrypt(const S: String; Key: Word): String;

var

I: Integer;

begin

Result := S;

for I := 1 to Length(S) do

begin

Result[I] := char(byte(S[I]) xor (Key shr 8));

Key := (byte(Result[I]) + Key) * C1 + C2;

end;

end;

- ConnectAll

连接网络摄像机

无参数

无返回值

- DisConnectAll

断开与网络摄像机的连接

无参数

无返回值

- DevSet

显示网络摄像机设置界面

无参数

返回值:

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| 0 | 正常显示,并且用户点击”确定”按钮返回 |
| -1 | 正常显示,并且用户点击”取消”按钮返回 |
| -2 | 无法显示该窗口 |

- NetSet

显示网络设置界面

无参数

返回值:

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| 0 | 正常显示,并且用户点击”确定”按钮返回 |
| -1 | 正常显示,并且用户点击”取消”按钮返回 |
| -2 | 无法显示该窗口 |

- ClearDevs

清除网络摄像机设置

无参数

无返回值

- StartRec

开始录像。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| szFileName | 字符串 | 录像文件保存路径，如果szFileName为空，控件会弹出文件保存路径选择对话框。如果szFileName为savepath，文件会被保存在属性SavePath目录下。 |

返回值：

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| -1 | 还没有添加网络摄像机或者网络摄像机还没有连接。 |
| -2 | 录像保存文件路径为空。 |
| 0 | 正常 |

- StopRec

停止录像。

没有参数

返回值：

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| -1 | 还没有添加网络摄像机或者网络摄像机还没有连接。 |
| 0 | 正常 |

- Capture

抓取当前图片。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| szFileName | 字符串 | 图片保存路径，可以保存为bmp格式和jpg格式，通过传入的文件名扩展名来自动判断。如果szFileName为空，控件会弹出文件保存路径选择对话框。如果szFileName为savepath，文件会被保存在属性SavePath目录下。 |

返回值：

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| -1 | 还没有添加网络摄像机或者网络摄像机还没有连接。 |
| -2 | 没有抓到图片。 |
| -3 | 保存文件发生错误，可能为磁盘不可写或磁盘空间已满。 |
| 0 | 正常 |

- CaptureTool

显示插件的抓图工具。

无参数

返回值：

| 返回值 | 表示状态 |
| --- | --- |
| -1 | 还没有添加网络摄像机或者网络摄像机还没有连接。 |
| 0 | 正常 |

- FullScreen

全屏显示视频窗口

无参数

无返回值

- PTZ

云台、变焦镜头控制

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nPro | 整型 | 云台协议，1：Pelco-D，2：Pelco-P，标配Pelco-D |
| nAddr | 整型 | 解码板地址码，标配1 |
| nDir | 整型 | 动作，详细见下表 |
| nSpeed | 整型 | 运动速度，1~255 |
| nParam | 整型 | 预置点操作时使用的参数 |
| bWithStop | 整型 | 发送动作之后是否发送停止命令。0：不发送，1：发送 (只有M系列的支持该参数) |

无返回值

控制动作内容

| nDir值 | 动作 |
| --- | --- |
| -1 | 停止 |
| 0 | 向上 |
| 1 | 向左 |
| 2 | 向右 |
| 3 | 向下 |
| 4 | 焦距拉远 |
| 5 | 焦距拉近 |
| 6 | 视角变窄 |
| 7 | 视角变宽 |
| 8 | 自动扫描 开 |
| 9 | 自动扫描 关 |
| 10 | 光圈小 |
| 11 | 光圈大 |
| 12 | 灯光关 |
| 13 | 灯光开 |
| 14 | 转至预置点 nParam |
| 15 | 设置预置点 n |
| 16 | 删除预置点 n |
| 17 | 同时向上，向左 |
| 18 | 同时向下，向右 |
| 19 | 同时向上，向右 |
| 20 | 同时向下，向左 |

- SetDevOptions

设置设备参数

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Value | 字符串 | 需要设置的参数内容 |

无返回值

下面是参数内容说明：

| 参数 | 说明 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| A_Cm_S | 音频压缩率 |  |
| A_Df_S | 音频格式 |  |
| A_Vol_S | 客户端音频播放音量 | 1~10 |
| A_Aenabled_S | 是否开启声音 | yes/no |
| V_Aut_S | 自动控制 | yes/no |
| V_TUNE_S | 自动控制参数 | 0:帧率 1: 图像质量 |
| V_NETSPEED_S | 网速 | 3:很低 0:低 1:中 2:高 |
| V_CBR_S | 视频固定速率大小 | 0:禁止 1:36kbps 2:64kbps 3:96kbps 4:128kbps 5:192kbps 6:256kbps 7:320kbps 8:384kbps 9:448kbps 10:512kbps 11:640kbps 12:768kbps 13:896kbps 14:1Mbps 15:1152kbps 16:1280kbps 17:1408kbps 18:1.5Mbps 19:1664kbps 20:1792kbps 21:1920kbps 22:2Mbps 23:2176kbps 24:2304kbps 25:2432kbps 26:2560kbps 27:3Mbps |
| V_Rs_S | 视频分辨率 | D1:D1 (720*576) CIF:CIF (352*288) FIELD:FIELD (720*288) QCIF:QCIF (176*144) |
| V_Cm_S | 视频压缩率 | 0~31 |
| V_Br_S | 亮度 | 0~255 |
| V_Co_S | 对比度 | 0~255 |
| V_Sa_S | 饱和度 | 0~255 |
| V_Hu_S | 锐度 | 0~255 |
| V_Pv_S | 帧率 | 1~25 |
| V_Pi_S | P/I帧比例 | 0~4000 |
| V_EMSen_S | 移动侦测灵敏度 | 1~255 |
| V_EMEna_S | 是否开始移动侦测 | yes/no |
| V_WEna_S | 开启水印 | yes/no |
| V_SFil_S | 拍照保存路径 | 硬盘上的路径 |
| V_SCol_S | 画面上文字标签颜色 | 0~65535 |
| V_SLab_S | 画面上是否显示文字 | yes/no |
| V_OTex_S | 画面上文字内容 | 具体文字内容 |
| V_OCol_S | 字符叠加-颜色 | 0~65535 |
| V_OX_S | 文字显示X坐标 | 坐标数字 |
| V_OY_S | 文字显示Y坐标 | 坐标数字 |
| V_OFS_S | 文字显示大小 | 1~20 |
| V_OEna_S | 是否启用文字显示 | yes/no |
| V_recfile_S | 录像保存路径 | 硬盘上的路径 |
| V_ V_recdurationtime_S | 录像时间 | 大于0的数字 |
| V_rectimeCol_S | 录像时间标签颜色 | 0~65535 |
| V_rectimeEna_S | 是否显示录像时间标签 | yes/no |

- SetOSD

设置在屏显示内容，这个显示的内容是扩展内容，并不能控制显示的设备名称和当前时间，如果要隐藏控件自身显示的设备名称和当前时间，可以设置控件属性ShowOSDName和ShowOSDTime。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nPos | 整型 | 显示区域位置(0..8)，如下图索引 |
| OffsetX | 整型 | 在基于nPos的位置基础上，水平偏移距离 |
| OffsetY | 整型 | 在基于nPos的位置基础上，垂直偏移距离 |
| nStr | 整型 | 显示内容索引（0..8）。支持同时显示9条信息 |
| Str | 字符串 | 需要显示的字符串内容 |

整个显示区域划分为9个区域

无返回值

- StartTalk

开始对讲。

无参数

无返回值

- StopTalk

停止对讲。

无参数

无返回值

- 事件列表

- OnAlarm

当设备发生报警时，该事件被调用。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| bStart | 整型 | 1表示开始报警，0表示报警结束。报警时间长度由配置文件决定。 |

F系列支持IP和机身编码方式。E，M系列只支持机身编码方式访问。

- OnVideoConnected

当连接上设备，并开始接受视频数据时，该事件被调用。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BmpInfo | 整型 | BITMAPINFOHEADER 结构指针 |
| AudioFmt | 整型 | AUDIOFOMRATEX 结构指针 |

- OnVideoDisconnect

当和设备的连接断开时，该事件被调用。

无参数

- OnVideoSample

解码后的视频数据回调函数。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nFrameID | 整型 | 视频帧序号 |
| IsVideo | 整型 | 1：视频数据。否则为音频数据 |
| pData | 指针 | 视频数据指针，PBYTE |
| nDataLen | 整型 | 视频数据长度 |

- OnPreVideoSample

原始视频数据回调函数。

参数说明：

| 参数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| nFrameID | 整型 | 视频帧序号 |
| bDecode | 整型 | 是否对视频数据进行解码，如果置为0，控件就不对原始数据进行解码。 |
| bShow | 整型 | 是否显示视频，如果置为0，控件就不显示视频画面。如果置为1，会对原始数据进行解码，并显示画面。 |
| pData | 指针 | 原始视频数据指针，PBYTE |
| nDataLen | 整型 | 原始视频数据长度 |

- 无效接口（下列接口已经作废）

- Start

- SwitchLayout

实体文件列表

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| ipcamax.ocx | 插件，安装时需要注册， |
| AudioCodec.dll | 声音处理 |
| AviWriter.dll | 录像处理 |
| Com1024.dll | 网络摄像机通讯相关 |
| ddisp.dll | 显示相关 |
| ipcamax.lb5 | 繁体中文语言 |
| ipcamax.lcn | 简体中文语言 |
| ipcamax.len | 英文语言 |
| ijl15.dll | JPEG函数库 |
| LPng.dll | 图像函数库 |
| oemopt.dat | 配置文件 |
| Option.ini | 配置文件 |
| vcore.dll | 视频相关 |
| vvfw.dll | 视频相关 |
| ZPlayer.exe | 视频播放器,程序调用方式 ZPlayer.exe 播放文件路径 |
| ZPlayer.lb5, ZPlayer.lcn, ZPlayer.len | 视频播放器语言文件 |

分发时，这些文件需要在同一个目录下。