“大侠谷”景区2012新增公共广播系统扩展说明

- 公共广播系统扩展划分

大侠谷景区周边区域公共广播系统

- 系统说明

根据业主方要求完善大侠谷景区周边区域公共广播系统。在大侠谷景区盲点区域增加公共广播设施，与原有广播系统衔接，整个大侠谷景区公共广播系统，满足大侠谷景区经营管理的应用需求。

- 系统扩展后的实现功能及管理

系统扩展将实现大侠谷整个景区完全覆盖及系统集中化控制，满足消防应急广播、区域背景音乐、经营性业务广播等功能，更方便景区日常管理及使用。

- 景区喇叭选型

1、品牌选型

为满足大侠谷景区公共广播的应用，为满足与原广播系统的衔接，功放设备我们选用的是QSC CX 602V 。

特点

- 8种型号准确满足各功率要求（5种低阻抗型号，3种70伏直接输出型号）

- 独特的功波PowerLight开关电源技术确保性能高，体积小

- 整体的安全罩防止人为误操作

- 空闲时电扇开关，噪音低

- 1分贝精度锁销式增益控制，快速准确设置增益。

- 有效的涌入限制作用消除了交流接通瞬间的涌入电流，无须昂贵的时序电源

- XLR和可拆卸欧式输入接口

- HD15数据接口可连接QSControl计算机控制或其它信号处理附件

- DIP开关控制削波限制器，高通滤波器，桥接单声道和并联

- 可选高通滤波器保护扬声器，防止扬声器变压器饱和，对节目素材影响最小（33赫兹或75赫兹，非V型；50赫兹或75赫兹，V型）

- 综合的前面板指示灯可显示信号，削波，保护和QSC特有的桥接单声道和并联输入发光二极管（LED）

- 条形接线端子输出接口。

- 综合保护电路包括DC（直流），次音频，过热和短路保护

- 高效率H类互补的两极输出电路。（CX702,CX902,CX1102和CX1202）

- 可选外置变压器附件提供70和100伏隔离输出（将CX302转成400瓦/声道隔离输出）

- 体积小-所有型号均为2U高，14英寸深，降低机柜成本，减少占地面积

- 重量轻-所有型号均为21磅（9.5公斤），便于在机柜上安装和运输

技术指标： CX302; CX502; CX702; CX902; CX1102; CX302V; CX602V; CX1202V. 立体声模式（双声道驱动）; 每声道平均持续输出功率. 8Ω 1 4Ω 1 2Ω 2 70V1 70V3 70V 2; 200W 325W 600W - - -; 300W 500W 800W - - -; 425W 700W 1200W - - -; 550W 900W 1500W - - -; 700W 1100W 1700W - - -; - - - 200W 250W 300W; 550W - - 400W 440W 600W; 700W 1100W - 800W 1000W 1200W. 桥接单声道模式; 桥接单声道模式操作. 16Ω4 8Ω4 4Ω2 140V4 140V3 140V 2; 400W 700W 1200W - - -; 600W 1100W 1600W - - -; 850W 1500W 2400W - - -; 1100W 2000W 3000W - - -; 1400W 2200W 3400W - - -; - - - 400W 500W 600W; 1100W - - 800W 880W 1200W; 1400W 2200W - 1600W 2000W 2400W. 噪声电平（20Hz-20KHz）; >-107dB; >-107dB; >-106dB; >-106dB; >-106dB; >-106dB<TD vAl.

登峰造极云霄飞轮区域扩声音箱我们选用了以音色清晰，透明，自然为特点的Lotusline品牌音箱。这款也是我们的闸口前广场选用的音箱。

以下此次系统扩展所选Lotusline品牌音箱介绍和应用实例：

全绿化我们选用了景区惯用的DSP3601草地喇叭。
                    
                      DSP3601                        DSP3602
〓参数规格〓

| 型号 | DSP3601 | DSP3602 |
| --- | --- | --- |
| 单元尺寸 | 6.5"x1, 3"x1 | 6.5"x1, 3"x1 |
| 标准功率 | 23W | 30W |
| 输入电压 | 70/100V | 70/100V |
| 灵敏度(1m,1W) | 86dB | 86dB |
| 最大声压级(1m) | 100dB | 101dB |
| 频响 | 80-10,000Hz | 60-10,000Hz |
| 尺寸 | 440xØ240mm | 580xØ240mm |
| 重量 | 6kg | 7kg |

2.安装应用：

大侠谷景区DSP3601草地喇叭应用：