MXB-V5T：五级超滤机

- 第一级PP棉滤芯

PP滤芯是一种用来初过滤的滤芯，一般作用于第一道过滤，主要过滤悬浮物(泥沙,水藻,微生物.铁锈、铜锈磷 污等)，过滤精度在5um。

第二级颗粒活性碳

颗粒活性炭选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成，外观呈黑色不定型颗粒；具有发达的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点；用于有毒气体的净化，废气处理，工业和生活用水的净化处理等方面,主要作用是滤除水中的气味及氯、氯的副产物等。

第三级压缩活性炭

压缩活性炭由粉状原料活性炭和粘结剂经混捏、挤压成型再经炭化、活化等工序制成。粉状炭的粒度达到微米级。吸附能力更快，更强深层次吸咐水中之异色，异味，余氯，卤代烃及有机物对人体有害的物质有效改善出水口感

- 第四级超滤膜滤芯

超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米，也就是说只有一根头发丝的1‰！在膜的一侧施以适当压力，就能筛出大于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2～20纳米的颗粒。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。超滤是一种加压膜分离技术，即在一定的压力下，使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜，而使大分子溶质不能透过，留在膜的一边，从而使大分子物质得到了部分的纯化,超滤根据所加的操作压力和所用膜的平均孔径的不同，可分为微孔过滤、超滤和反渗透三种。微孔过滤所用的操作压通常小于4×10^4 Pa，膜的平均孔径为500埃～14微米，用于分离较大的微粒、细菌和污染物等。超滤所用操作压为4×10^4 Pa～7×10^5 Pa，膜的平均孔径为10-100埃，用于分离大分子溶质。

第五级后置椰壳活性炭

使用天然椰壳制造吸附功能倍增的后置活性碳滤芯，有效去除挥发性有机物，水中异味等成分，使纯净水更加甘甜。

- 超滤机特点

采用中空纤维超过滤新技术，配合三级预处理过滤清除自来水中杂质；超滤微孔小于0.01微米（十万分之一毫米），能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质，保留水中对人体有益的微量元素和矿物质，杂质超浓缩水由排放阀排出；中空纤维膜出水量大，不易堵塞，滤芯可反复清洗，寿命长；超滤机利用自来水压提供动力，不耗电，滤芯更换方便。目前市场比较常见的中空超滤膜式[1]﻿纳米膜表超滤，可以有效抑制细菌滋生。

1、 超滤量大，具体流量可根据客户的实际需要定制。

2、 超滤量高，超滤液清澈透明，固含量低于0.45%。

3、 抗污染能力强，长时间运转超滤量不损减。

4、 设备结构紧凑，动力消耗低，工作效率高，占地面积少。

5、 超滤设备装有自控系统，操作简单，运行可靠。