BH09-01:  10寸PP棉

- 过滤精度:5微米

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:深度纤维

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:100个/件

BH09-02:10寸UDF颗料炭

- 口径:70mm

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:蓝色

- 材质:颗粒活性炭滤芯

- 用途:第二级过滤，用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等。

- 特点: 本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:25个/件

BH09-03:10寸CTO棒炭

- 适用PH值:1-13

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:灰色

- 材质:炭棒滤芯

- 用途:第三级过滤

- 特点: 具有极强的吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷等，效果很好。

- 包装:40个/件

BH09-04:  后置椰壳小T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

BH09-05:前置小T33

- 口径:1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP滤芯

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:50个/件

BH09-06:大T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

BH09-07:  RO膜

- 规格:50G/100G

- 尺寸:10寸

- 颜色:蓝色

- 材质:反渗透膜

- 用途:装入RO膜壳用于纯水机的第四级过滤

- 特点: 为0.0001微米（百万分之一公分）超微小的孔径，以逆渗透原理，将水中所含不纯物质如热源、滤过性病毒，细菌，毒素、化合物重金属（砷、钴、镉、汞）等有害物质，金属盐类及金属盐类、游离子等危害人体健康物质。精密过滤使杂质与纯水分离，并制造出纯净无菌的可生饮的饮用水。

BH09-08:插入式超滤膜

- 平口处直径:5.6cm

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:聚丙稀腈

- 用途:插入RO膜壳中用于五级超滤机的第四级过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

BH09-09:中空纤维超滤膜

- 规格:卧式

- 尺寸:100mm*320mm

- 流量:600L/H

- 材质:塑料

- 用途:用于单级超滤机的过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

BH09-10:  韩式微滤

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

BH09-11:韩式椰壳活炭

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

BH09-12:韩式后置小T33

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:50mm*94mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

BH09-13:  卡接微滤

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

BH09-14:卡接椰壳活炭

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

BH09-15:卡接后置小T33

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

BH09-16:  卡接头

- 进出水口径:1/2内牙

- 尺寸:

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途:用于连接与固定卡接滤芯

- 特点:结构简单，更换方便